РЕФЕРАТ

Полезная модель относится к технике регистрации ионизирующих излучений и может быть использована при создании детекторов для оптической дозиметрии, в частности, в распределенных волоконно-оптических датчиках ионизирующих излучений, позволяющих проводить измерение распределения температуры нагрева под действием ионизирующего излучения вдоль оптического волокна с помощью анализа сдвига частоты вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна, измерения интенсивности сигнала обратного рассеяния Релея или измерения интенсивности сигнала комбинационного рассеяния.

Волоконно-оптический сенсор ионизирующих излучений, содержащий оптическое волокно, поглощающую ионизирующее излучение оболочку, защитную оболочку и оптические коннекторы. При этом оптическое волокно находится в центре сенсора, окружено несколькими нитями из поглощающего ионизирующее излучение материала, которые располагаются вдоль оптического волокна и покрывают всю его поверхность, образуя таким образом нагреваемую посредством поглощенного излучения оболочку, а защитная оболочка выполнена из композитных материалов с низкой теплопроводностью и служит теплоизолятором.

Технический результат: реализация распределенного волоконно-оптического сенсора ионизирующих излучений, основанного на изменении температуры нагрева участка сенсора от воздействия ионизирующего излучения, повышение точности, повышение чувствительности, повышение механической прочности сенсорного элемента, упрощение конструкции и технологии изготовления.